采购需求

一、总体通用要求

★1、按照要求配置车辆行驶安全装置，驾驶室内配备360度行车记录仪，配备倒车雷达，倒车影像系统、蓝牙通信系统和导航仪，导航仪采用安卓系统平台，具有4G通信模块。应随车安装北斗定位终端和车载台，车载北斗终端应与本地消防机构互联互通，车载350M电台接入当地公安350M集群网。应设置限速装置，最高车速≤95Km/h（电动叉车除外），底盘均配置前轮盘式制动器、ABS、EBS、ESP。消防车座椅全部设置安全带，配置子午线钢丝轮胎、胎压监测系统。

★2、所投车辆名称必须与招标文件一致。提供所投车辆工信部公告、国家级检测机构出具的检验报告及有效证明文件，如未取得工信部公告的，须承诺交货时提供该车型的工信部公告、国家级检测机构出具的检验报告及有效证明文件（提交承诺函）。

★3、如投标进口底盘、泵、炮、压缩空气泡沫系统，投标报价除另作说明外须包含关税及增值税，且必须在分项报价表中“备注”栏注明税金。

★4、所有车辆排放标准均不得低于国六标准，必须符合上牌标准。

▲5、消防车前部应设有永久保持的消防车生产企业的商标或厂标，后部应设永久保持消防车商标和型号。在驾驶室右侧车门内部适当位置，安装永久性整车铭牌标识。标识牌材质为不锈钢，文字采用激光镌刻。警灯警报。具备警灯闪烁、警示声、喊话等功能，警报功率应≥100W。消防车侧方、后方应安装爆闪灯，宜采用并联方式连接，避免一个爆闪损坏，整个爆闪系统无法正常工作。

▲6、车辆所有单位应采用国际单位制，所有标识全部为中文标识。各类仪表必须采用国际单位且必须齐全，并在车辆适当位置采用不锈钢等金属板材明显标注车辆操作完整流程图及使用操作、维护保养注意事项，且图示、中文字体不宜过小。

▲7、投标时提供整车及核心部件品牌型号、产品照片、三视图和主要设计示意图或三维立体图等。

▲8、交货时随车一起提供一份完整的配件目录中文手册、底盘使用说明书及光盘（中文）、整车操作维修手册（中文）、底盘操作维修手册（中文）、底盘质量保修卡、整车合格证彩色复印件、发动机号码拓印件、底盘号码拓印件、随车装备清单、消防车跟踪服务卡（内含售后服务电话）、消防车交接清单。投标人交货时必须同时提供整车操作、使用、说明、注意事项教学光盘（或U盘），涉及进口部件时，须提供报关单等进口证明材料。

(二)各包车辆详细技术参数：

1标包：轻型水罐消防车

| 技术参数及要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) 整车 |  |  |  |  |  |
| 1 | 外形尺寸：长×宽×高：≤ 7000×2500×3500 |  |  |  |  |
| 2 | 满载总质量： ≤11000kg |  |  |  |  |
| 3 | 整车整备质量：≤6500kg |  |  |  |  |
| 4 | 灭火剂容量：≥3500kg |  |  |  |  |
| 5 | 乘员人数（含驾驶员）：≥6人 |  |  |  |  |
| (二) 底盘 |  |  |  |  |  |
| 1 | 品牌：知名品牌 |  |  |  |  |
| 2 | 驱动形式：4x2 |  |  |  |  |
| 3 | 发动机：直列四缸、增压中冷、高压共轨 |  |  |  |  |
| 4 | ★额定功率：≥150kw |  |  |  |  |
| 5 | 最大扭矩：≥650N·m |  |  |  |  |
| 6 | 排放标准：国Ⅵ,符合上牌标准 |  |  |  |  |
| 7 | 轴距：≤3850mm |  |  |  |  |
| 8 | 最小转弯直径≤15m |  |  |  |  |
| 9 | 变速箱：手动变速箱 |  |  |  |  |
| 10 | 其他：安装北斗定位终端及车载台 |  |  |  |  |
| (三) 驾驶室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构：双排驾驶室 |  |  |  |  |
| 2 | 座椅设置：3+3 |  |  |  |  |
| (四) 上装 |  |  |  |  |  |
| 器材箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材质：高强度铝合金板材及型材 |  |  |  |  |
| 2 | ▲结构：采用板厚≥4mm高强度铝合金板材与型材螺栓连接或铆接形式；通过激光切割折弯成型的铝合金板材连接而成，既能减轻上装重量，同时避免因焊接应力而造成的变形。车辆采用内藏罐结构，器材箱两侧各设置≥3扇卷帘门、≥3个器材箱、器材箱后部设置1个上翻门 |  |  |  |  |
| 3 | 器材箱门：器材箱门采用轻型优质铝合金卷帘门，可在任意高度悬停，轻便可靠 |  |  |  |  |
| 4 | 泵房：位于车身尾部，泵房上翻门采用气弹簧助力，带锁，翻起后可遮阳避雨 |  |  |  |  |
| 5 | 车顶：车顶由铝合金板材制成，喷涂防滑漆，方便消防员在车顶行走 |  |  |  |  |
| 6 | 内部结构：内部器材架采用高强度铝合金板折弯装配而成，能最大限度地提高空间利用率和可变性，器材箱内可按用户要求配置各类器材夹具；该结构在空间利用、外形美观度、器材取放便捷等方面均可实现最优化 |  |  |  |  |
| 后爬梯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 位置：车身尾部右侧 |  |  |  |  |
| 2 | 材质：高强度铝合金 |  |  |  |  |
| 3 | 结构：下翻式结构，梯级带有防滑纹理，方便人员攀爬上下车顶 |  |  |  |  |
| (五) 水泵 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲额定压力/额定流量：≥1.0MPa/40L/s |  |  |  |  |
| 2 | 引水器型式：活塞引水泵 |  |  |  |  |
| 3 | 最大真空度：≥85kPa |  |  |  |  |
| 4 | 最大吸深：≥7m |  |  |  |  |
| 5 | 引水时间：≤50s |  |  |  |  |
| (六) 灭火管路系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吸水管路：不少于 1个DN125水泵外吸口，位于车身尾部；1个罐吸水管路，装有一只DN125蝶阀，管路适当部位设有专用橡胶弹性连接装置 |  |  |  |  |
| 2 | 出水管路：车身两侧各设有不少于1个带有截止阀的DN80常压出水口；水泵至水罐有1个DN65的罐注水管路；有1个DN80的炮管路 |  |  |  |  |
| 3 | 放余水管路：在水泵最低处设有放余水装置，需要时可快速放净系统中的余水 |  |  |  |  |
| (七) 消防炮 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装位置：车顶后部 |  |  |  |  |
| 2 | 动作方式：手动 |  |  |  |  |
| 3 | ▲流量：≥30L/s |  |  |  |  |
| 4 | 射程：水射程≥60m |  |  |  |  |
| 5 | 水平回转角：≥360° |  |  |  |  |
| 6 | 最小俯角：≤-10°，最大仰角：≥+70° |  |  |  |  |
| (八) 灭火罐 |  |  |  |  |  |
| 1 | 类型：车辆配备水罐 |  |  |  |  |
| 2 | 容量：≥3500L |  |  |  |  |
| 3 | 罐体材料：304不锈钢材料，底板≥4mm,侧板及隔板≥3mm；灭火罐内部设有横向和纵向防荡板，能有效防止灭火罐在行车时因振荡导致变形或损坏 |  |  |  |  |
| 4 | 水罐注水口：不少于2个DN80外注水口，位于车身两侧，每侧≥1个，注水口配备手动阀 |  |  |  |  |
| 5 | 检查人孔：水罐设置一个直径450mm的人孔口，设置快速开启式人孔盖，设有弹簧，可实现自动泄压 |  |  |  |  |
| 6 | 溢流装置：水罐设置有溢流装置 |  |  |  |  |
| 7 | 排污口：水罐设有一个带阀门的排污口 |  |  |  |  |
| 8 | 液位：水罐配备1个液位传感器 |  |  |  |  |
| (九) 副大梁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 结构特点：附加梁采用高强度优质合金钢通过折弯、焊接而成,保证车辆行驶时器材箱不发生不可逆变形。采用附加梁结构，既保证了原车大梁的受力均匀，提高大梁的使用寿命，又减少了上装部件由于扭曲而造成的变形 |  |  |  |  |
| （十）电气系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵房控制面板：泵房控制面板上设有水位表、转速表、真空表、压力表 |  |  |  |  |
| 2 | 警灯及警报系统：驾驶室顶部安装有红色长排警灯,器材箱两侧顶部各安装三个红色频闪警示灯，配置≥100W警报器及警灯警报控制系统 |  |  |  |  |
| 3 | 器材箱外照明：器材箱两侧顶部安装有通长LED照明灯带，用于车侧照明 |  |  |  |  |
| 4 | 器材箱内照明：器材箱卷帘门轨道内侧设置高亮度LED灯带，保证取放器材时的箱内照明。在上装总电源打开的情况下卷帘门开启后自动照明，同时驾驶室内设有开关，白天可手动关闭以节省电量。同时在驾驶室内设有卷帘门未关闭指示灯，便于驾驶员掌握箱门开闭情况 |  |  |  |  |
| 5 | 安全信号指示灯：车身两侧下部安装侧标志灯，后部安装示廓灯，车辆后部安装有原车尾灯 |  |  |  |  |
| 6 | 驾驶室内电气面板：驾驶室中控面板上设有上装电气控制区，分别设有上装电源总开关、箱外照明开关、箱内照明开关、卷帘门未关闭报警灯、自动充电装置未脱离报警灯等开关和指示灯 |  |  |  |  |
| 7 | 倒车影像系统：车辆加装360°全景影像系统，带行车记录及导航功能，驾驶室内设置≥9寸显示屏 |  |  |  |  |
| 8 | 自动充电装置：车身左侧安装有自动充电装置，市电供电，发动机启动时自动脱离 |  |  |  |  |
| 9 | 上装电气特点：所有上装电路为独立式附加线路，并设有过载、过流保护 |  |  |  |  |
| （十一）整车涂装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 驾驶室和上装外表面上部：消防红 |  |  |  |  |
| 2 | 油漆类型：优质水性漆 |  |  |  |  |
| 3 | 上装外表面下部：哑光灰 |  |  |  |  |
| （十二）随车文件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 整车使用说明书（中文） |  |  |  |  |
| 2 | 底盘使用说明书（中文） |  |  |  |  |
| 3 | 底盘合格证、整车合格证 |  |  |  |  |
| 4 | 发动机号码拓印件 |  |  |  |  |
| 5 | 底盘号码拓印件 |  |  |  |  |
| 6 | 随车器材清单 |  |  |  |  |
| (十三) 随车器材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 消防水带16型 | DN80mm×20m | 盘 | 6 |  |
| 2 | 消防水带16型 | DN65mm×20m | 盘 | 6 |  |
| 3 | 吸水管 | DN125×2000mm | 根 | 4 |  |
| 4 | 吸水软管 | DN125×8000mm | 根 | 1 |  |
| 5 | 滤水器 | 125 | 件 | 1 |  |
| 6 | 分水器 | FⅢ80/65×3 | 件 | 1 |  |
| 7 | 集水器 | JⅡ125/80×2 | 件 | 1 |  |
| 8 | 吸水管扳手 | 125 | 件 | 2 |  |
| 9 | 地上消防栓扳手 |  | 支 | 1 |  |
| 10 | 多功能水枪 |  | 支 | 2 |  |
| 11 | 异径接口 | 80雄/65雌 | 件 | 2 |  |
| 12 | 异型接口 | 65内扣/80雌 | 件 | 2 |  |
| 13 | 水带挂钩 |  | 件 | 2 |  |
| 14 | 水带包布 |  | 件 | 4 |  |
| 15 | 水带护桥 |  | 副 | 1 |  |
| 16 | 消防斧 |  | 把 | 1 |  |
| 17 | 消防锹 |  | 把 | 1 |  |
| 18 | 干粉灭火器 |  | 具 | 1 |  |
| 19 | 底盘工具及附件 |  | 套 | 1 |  |
| (十四) 其他 |  |  |  |  |  |
| 根据客户需求，配合对器材箱布局进行调整 |  |  |  |  |  |

2标包：电动叉车

| 名称 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 负载能力 | kg | ≥3000 |
| 载荷中心 | mm | ≥500 |
| 前悬距 | mm | ≥475 |
| 轴距 | mm | ≥1750 |
| 总重（含电池） | kg | ≥4200 |
| 前轮尺寸 |  | 28x9-15-14PR |
| 后轮尺寸 |  | 200/50-10 |
| 前/后轮数量，x=驱动轮 |  | 2x/2 |
| 前轮距 | mm | ≥1000 |
| 后轮距 | mm | ≥990 |
| 前倾角度/后倾角度 | deg | ≥6/10 |
| 门架最小高度 | mm | ≥2055 |
| 自由起升高度 | mm | ≥145 |
| 起升高度 | mm | ≥3000 |
| 门架最大高度（离地面） | mm | ≥4110 |
| 护顶架高度 | mm | ≥2201 |
| 全长（不计货叉） | mm | ≥2582 |
| 总宽 | mm | ≥1238 |
| 货叉尺寸 | mm | 1220x122x45 |
| 门架处最小离地间隙 | mm | ≥125(满载） |
| 车架处最小离地间隙 | mm | ≥135（满载） |
| 通道宽度（1000x1200横置托盘） | mm | ≥4045 |
| 通道宽度（800x1200横纵托盘） | mm | ≥4175 |
| 最小转弯半径 | mm | ≥2200 |
| 货叉间距 | mm | ≥250/1100 |
| 行驶速度，空载/满载 | Km/h | ≥15/14 |
| 起升速度，空载/满载 | mm/s | ≥420/300 |
| 下降速度，空载/满载 | mm/s | ≥440/360 |
| 最大爬坡能力，S2=5min,满载 | % | ≥20 |
| 驱动电机功率，S2=60min | KW | ≥15 |
| 起升电机功率，S3=15%ED | KW | ≥22.6 |
| 驱动电机控制方式 |  | MOS管/交流 |
| 起升电机控制方式 |  | MOS管/交流 |
| 电池容量 | V/Ah | 80/205 |
| 电池重量 | kg | ≥250 |
| 电控系统 |  | Hilectro |
| 行车制动/停车制动 |  | 液力/机械 |
| 液压系统工作压力 | Mpa | 21 |